MATERIAL DE APOIO · 05

Checklist de preparação de cenas

Do arquivo novo à imagem enviada: o que conferir no modelo, nos materiais, na luz e nas câmeras, e o controle de cada imagem até a aprovação.

Seis momentos, do arquivo novo à imagem enviada. Vale para SketchUp e 3ds Max, com qualquer motor: o que muda de um programa para outro está escrito no item. Marque ao longo do trabalho, não no fim.

Na última página, o controle de imagens: cada vista com teste, render final, pós-produção, revisões e aprovação. É o que evita mandar a versão errada.

Cena

| PROJETO E AMBIENTE |  | PROGRAMA E MOTOR |
| --- | --- | --- |

| RESPONSÁVEL |  | DATA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |

Antes de modelar

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Planta e medidas na mesma revisão do briefing (medição conferida no local, se houver) |  |
| ☐ | Unidade definida (cm ou mm) e a mesma em todos os arquivos do projeto |  |
| ☐ | Arquivo com nome e versão (CLIENTE_AMBIENTE_v01) numa pasta do projeto com subpastas de texturas e imagens |  |
| ☐ | Template do escritório aberto: etiquetas (tags) e cenas padrão já no arquivo |  |

Modelo e blocos

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Paredes, piso e forro na escala, com vãos, peitoris e alturas de porta conferidos |  |
| ☐ | Cada bloco apoiado no piso e encostado onde deve (sem flutuar nem atravessar parede) |  |
| ☐ | Peças repetidas como componentes ou instâncias, não cópias soltas |  |
| ☐ | Blocos de fabricante no lugar dos genéricos onde o projeto especificou o produto |  |
| ☐ | Itens que ficam do cliente (o que fica no briefing) modelados na medida real |  |

Materiais

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Todas as superfícies visíveis com material; nada com a cor padrão do programa |  |
| ☐ | Escala da textura igual ao formato da peça do memorial (20 × 120 é 20 × 120 no 3D) |  |
| ☐ | Paginação e direção conforme o memorial: veio da madeira, sentido da régua, amarração |  |
| ☐ | Faces viradas para o lado certo (no SketchUp, nenhuma face de trás à mostra) |  |
| ☐ | Reflexo e rugosidade coerentes com o acabamento (fosco não brilha, polido reflete) |  |

Luz

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | HDRI escolhido pelo horário e clima pedidos, girado para a luz entrar pela janela certa |  |
| ☐ | Luzes artificiais nos pontos do projeto de iluminação, com a temperatura de cor especificada |  |
| ☐ | Exposição e balanço de branco ajustados num teste antes do render final |  |

Câmeras

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Uma cena ou câmera salva por imagem encomendada, com o nome do briefing |  |
| ☐ | Câmera na altura do olhar (cerca de 1,20 a 1,60 m), salvo pedido diferente |  |
| ☐ | Linhas verticais retas (correção de perspectiva ligada) |  |
| ☐ | Nada importante cortado na borda; sem distorção nas laterais |  |

Antes de enviar ao cliente

|  | ITEM | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Teste em baixa conferido antes de soltar o render final |  |
| ☐ | Sem ruído, manchas de luz ou objetos atravessados |  |
| ☐ | Cores dos materiais conferidas com a amostra física, quando houver |  |
| ☐ | Arquivos com nome da imagem e da revisão (SALA_01_R1.jpg) |  |
| ☐ | Cópia do arquivo de cena e da pasta de texturas guardada com a entrega |  |

Controle de imagens

Uma linha por imagem encomendada. A revisão que está no cliente é a última da coluna.

| Nº | AMBIENTE E VISTA | CÂMERA SALVA | TESTE OK | RENDER FINAL | PÓS-PRODUÇÃO | REVISÃO ENVIADA | APROVADA | PEDIDOS DO CLIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |